Благодарим Вас за приобретение нашего Программатора датчиков.
Краткая инструкция.

1. Tire Pressure System (Система давления в шинах)

Внутри этого раздела выполняются три ключевые операции.

Активация оригинальных датчиков. Необходимо выбрать марку, модель автомобиля и ОЕМ артикул датчика. Считать параметры датчиков и через разъем OBDII прописать новые датчики в блок автомобиля.

Считывание данных. Вывод на экран параметров датчика (уникальный ID, текущее давление, температура воздуха в шине и остаток заряда встроенной батарейки).

Клонирование универсальных датчиков: создание копий старых датчиков или генерация новых ID. Внимание: клонировать можно только датчики бренда Thinkcar.

2. OBD Detection (OBD-диагностика)

Функция используется при подключении прибора к автомобилю через диагностический кабель (OBD2-разъем).

Сброс ошибок: чтение, расшифровка и удаление кодов неисправностей (DTC) бортового компьютера, если на панели горит желтый индикатор давления («подкова»).

Прописка: принудительная запись новых ID датчиков напрямую в блок автомобиля.

3. Setup (Настройки)

В этом меню настраиваются рабочие параметры под удобный для вас формат:

Смена единиц измерения давления (Bar / PSI / kPa).

Смена единиц измерения температуры (°C / °F).

Выбор формата отображения ID (HEX — шестнадцатеричный или DEC — десятичный).

Выбор языка интерфейса, звуковых сигналов (Beeper) и таймера автоотключения.

4. Key Frequency (Частота ключа / Тест брелока)

Встроенный инструмент радиочастотного теста, используется для проверки автомобильных ключей и брелоков сигнализаций:

Прибор переводится в режим приема частоты, вы подносите к нему штатный ключ от авто и нажимаете на ключе кнопку (открытия/закрытия).

Экран показывает, излучает ли ключ радиосигнал и на какой именно частоте (315 МГц или 433/434 МГц). Позволяет быстро понять, села ли батарейка в ключе или неисправен сам брелок.

5. Sensor Information (Информация о датчиках / Справочник)

Позволяет быстро посмотреть заводские параметры датчиков для выбранного автомобиля без необходимости подходить к колесам. Показывает, какая частота (315 или 433 МГц) должна стоять на конкретной авто с завода.

Выводит артикулы оригинальных запчастей (OEM Part Numbers), что облегчает поиск оригинальных датчиков для замены в каталогах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас остались вопросы по данному продукту

Можно написать представителю производителя в Telegram: @valeron1984, Email: senya11v@yandex.ru Ежедневно c 10:00 до 19:00 по Москве